智能车道检测与保持系统测试文档

系统安装说明

硬件准备

开发板：飞腾派 cek8903 v2.2

摄像头：wheeltec Gemini Pro

底盘：wheeltec 阿曼达小车

串口连接：USB/TTL 串口连接到底盘控制板

软件环境

操作系统：Ubuntu

ROS版本：ROS Noetic

Python 版本：Python 3.9

依赖库：OpenCV、rospy、serial

安装步骤

ROS安装

sudo apt update

sudo apt install ros-noetic-desktop-full

创建工作空间

mkdir -p ~/catkin_ws/src

cd ~/catkin_ws

catkin_make

source devel/setup.bash

克隆项目代码

cd ~/catkin_ws/src

粘贴项目节点

编译

cd ~/catkin_ws

catkin_make

source devel/setup.bash

检查摄像头驱动

ls /dev/video*

配置串口权限

sudo usermod -a -G dialout $USER

修改并加载 Launch 文件

配置 CPU 亲和性（Affinity）

启动 camera_node、lane_detector、pid_controller、serial_bridge

功能测试

引用标准

- GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动化分级》

- GB/T 41621-2022《智能网联汽车 车道保持辅助系统性能要求及试验方法》

- GB/T 34590 系列《道路车辆功能安全》

- GB/T 38775 系列《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》

测试目标

验证系统核心功能模块是否按照设计正常工作，节点间数据流是否完整、协议是否正确、车道检测与小车控制逻辑是否闭环。

测试环境

硬件：飞腾派开发板 + wheeltec Gemini Pro 摄像头 + wheeltec 阿曼达小车 + USB/TTL 串口

软件：Ubuntu 20.04 + ROS Noetic + OpenCV + 自定义消息 LaneDetection.msg

测试场地：模拟车道线（黑），保证有良好的光照条件

功能测试

| 测试编号 | 测试项 | 依据国标 | 输入条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 验证方法 | 合格判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 摄像头采集稳定性 | GB/T 41621 5.3.1 | 摄像头连接正常 | 启动 camera_node → 查看图像流 | 图像流连续、无花屏 | rqt_image_view | 帧率≥5 FPS |
| F-02 | 车道线检测准确性 | GB/T 41621 5.3.2 | 标准车道环境 | 启动 lane_detector → 查看偏移输出 | 正确检测车道线 | RViz / rostopic echo | 偏移值符合车辆位置 |
| F-03 | 偏移量传输与 PID 输出 | GB/T 41621 5.3.4 | 模拟偏移输入 | 发布测试消息 → 检查 PID 输出 | 控制输出与输入一致 | rostopic echo /cmd_vel | Twist 消息与期望一致 |
| F-04 | 串口协议封装 | 无 | /cmd_vel 有效 | 启动 serial_bridge → 监听串口数据 | 帧格式正确，底盘响应 | 串口调试助手/示波器 | 帧头尾、BCC 校验正确 |
| F-05 | 异常状态安全性 | GB/T 41621 5.4 | 关闭节点/拔出串口 | 强制退出 → 观察行为 | 小车立即停止 | rostopic echo | 输出零速度 |

性能测试

| 项目 | 指标依据 | 测试方法 | 期望值 | 实测值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图像帧率 | GB/T 41621 5.3.1 | rospy.Time 计算 | ≥ 5 FPS | ~5 FPS | 合格 |
| 偏移量延迟 | GB/T 41621 5.3.3 | callback → publish | ≤ 60 ms | ~55 ms | 合格 |
| 控制响应时间 | GB/T 41621 5.3.4 | lane → cmd_vel | ≤ 50 ms | ~35 ms | 优秀 |
| 串口成功率 | 自定义 | 1000 帧测试 | ≥ 99% | 99.7% | 稳定 |

鲁棒性测试

| 场景 | 干扰条件 | 预期行为 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短时失去车道 | 全黑图像 1s | 小车减速或停止 | 小车保持静止 | 正常 |
| 光照突变 | 明暗交替 | 检测不失效 | HSV 阈值自适应正常 | 正常 |
| 节点强退 | 停止 PID 节点 | 发送零速 | 小车立即停止 | 正常 |
| 串口拔出 | 串口意外断连 | 系统不崩溃 | 节点安全退出 | 正常 |

验收结论

| 模块 | 结果 | 是否符合国标要求 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 正常 | 是 |
| 性能 | 稳定 | 是 |
| 鲁棒性 | 正常 | 是 |